软件需求规格说明书

N-01 动态障碍物避障导航算法

需求规格说明书

原文要求保留 · 条款编号化 · 交付与验收可追溯

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 · 修订优化稿 |
| 编制日期 | 2026-10-17 |
| 适用对象 | HiveCore / Hive2 平台的 N-01 导航算法项目 |
| 业务场景 | 医药生产、流通与仓储等室内移动机器人应用 |
| 文档状态 | 待甲乙双方评审确认；不取代已签署合同或验收附件 |
| 编辑原则 | 完整保留原文范围及数值指标；新增验收口径单独标注待确认 |

版本说明：依据原《N-01导航算法需求规格说明书》13 节进行结构化修订。参考 2026-10-17 SLAM 版本仅用于工程集成说明，不改变算法合同需求。

# 文档说明与修订边界

本说明书用于统一 N-01 导航算法的功能边界、输入输出、性能约束、测试方法与交付责任。第 1—8 章为原始需求的结构化表达；附录包含工程对接注意事项及建议验收口径。

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| 【原文要求】 | 原始 13 节明确提出的职责、功能、性能或交付项；修订版保持原意。 |
| 【编辑细化】 | 对原文抽象描述的结构化解释，不引入新的性能门槛。 |
| 【待确认】 | 原文未给出具体数值、边界或责任归属，需项目双方书面确认后生效。 |
| 【工程参考】 | 用于当前 Hive2/ROS2 集成的版本相关接口信息，不作为永久固定的合同接口。 |

## 关键约束一览

| 条款 | 原始指标 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PERF-01 | 单次规划响应时间 ≤ 500 ms | 原文 §9 |
| PERF-02 | 连续运行能力 ≥ 8 h | 原文 §9 |
| PERF-03 | 静态导航测试成功率 ≥ 95% | 原文 §9 |
| MOT-02 | 运行速度 ≤ 1.0 m/s | 原文 §8 |
| SAFE-01 | 无法恢复的道路阻断：等待或安全停止 | 原文 §7 |

## 目录

•  01  项目目标与应用范围

•  02  职责划分与系统边界

•  03  业务场景与系统流程

•  04  功能性需求

•  05  运动约束与性能指标

•  06  软件接口与集成约定

•  07  测试、验收与交付

•  08  待确认事项与变更管理

•  附录 A  推荐软件模块与工程阶段

•  附录 B  需求追溯矩阵

# 01  项目目标与应用范围

## 1.1 建设目标

面向医药生产、流通及仓储场景的 AGV / 移动机器人，在甲方提供的地图、定位与底盘能力基础上，由乙方开发路径规划、局部导航、动态障碍物避让和道路阻断恢复算法，使系统能够在室内复杂环境中执行自主导航并支持持续运行。

## 1.2 应用场景

•  室内通道、生产及仓储区域的工位间移动。

•  行人、其他 AGV、临时物料出现时的路径和速度调整。

•  规划路径被临时占用、无法通行时的绕行、重新规划或安全等待。

## 1.3 范围边界

本项目交付对象为导航算法及其接口适配，不包含甲方已有的建图定位、地图管理、工位与任务调度、底盘驱动或业务应用层的独立开发。算法输入依赖甲方接口真实可用；相关组件未就绪时，不得以模拟位姿或虚构 TF 代替正式验收。

# 02  职责划分与系统边界

| 主体 | 职责（原文要求） | 双方集成关注点（编辑细化） |
| --- | --- | --- |
| 乙方 | 全局路径规划；局部导航；动态避障；道路阻断恢复；导航测试、参数配置与调试文档。 | 适配甲方数据输入与运动输出接口；提供源码、配置、部署说明、故障处理和测试证据。 |
| 甲方 | 建图与定位、地图管理；工位管理与任务调度；底盘驱动；业务应用。 | 提供稳定地图、定位和环境数据接口，声明坐标系、时间戳、底盘控制限值及集成测试条件。 |

## 2.1 交接数据责任

甲方提供地图、当前位置/姿态、目标任务或目标位置、实时传感器数据以及底盘运动能力；乙方使用这些输入生成全局路径、局部运动轨迹和底盘速度控制指令。接口格式、数据频率与超时处理在集成评审时确认，不能将话题发现等同于数据可用。

## 2.2 安全与权限边界

在算法开发、静态验证或 S3/S4 可视化调试阶段，不应擅自向真机底盘发送速度指令。涉及实际运动的验收，应在甲方授权的运行方式和现场安全条件下实施。此条为工程测试边界细化，不改变原文导航功能范围。

# 03  业务场景与系统流程

## 3.1 端到端处理流程

工位/任务目标（甲方） → 目标位置与地图（甲方） → 全局路径（乙方） → 实时环境感知与碰撞风险评估（乙方） → 局部轨迹/速度指令（乙方） → 底盘执行（甲方）。道路阻断触发局部绕行、重新规划或等待/安全停止。

## 3.2 主要输入与输出

| 分类 | 数据对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 地图 | 由甲方建图与地图管理模块提供，用于全局路径可达性判断。 |
| 输入 | 机器人位姿与运动状态 | 用于路径起点、局部规划以及运动约束计算。 |
| 输入 | 实时 LiDAR / 视觉感知信息 | 用于障碍检测及局部动态环境更新；具体传感器配置待确认。 |
| 输入 | 目标位置 / 目标任务信息 | 由甲方任务系统提供；导航算法对外定义可执行目标。 |
| 输出 | 全局路径 | 用于局部导航的参考路线。 |
| 输出 | 局部运动轨迹 | 基于环境动态变化形成的可执行轨迹。 |
| 输出 | 底盘速度控制指令 | 须符合甲方运动接口和速度、加速度等约束。 |

# 04  功能性需求

## NAV-01  基于地图的全局路径规划

根据地图、机器人当前位置与目标位置生成全局路径，适用于复杂室内环境，并考虑机器人尺寸和运动约束。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 地图、机器人当前位姿、目标位置。 |
| 输出 | 全局路径。 |
| 验收关注点 | 可对有效起终点生成路线；路线避开地图中不可通行区域，并能够交由局部规划使用。 |
| 原始依据 | 原文 §3、§4 |

## NAV-02  实时局部导航规划

依据全局路径与实时局部环境信息生成局部运动轨迹，持续调整导航行为，满足碰撞避免、速度与加速度限制。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 全局路径、当前机器人状态、局部环境信息。 |
| 输出 | 局部轨迹、速度控制指令。 |
| 验收关注点 | 能够随着局部环境变化更新轨迹；输出须满足已确认的底盘运动限制。 |
| 原始依据 | 原文 §3、§5 |

## OBS-01  动态障碍检测与碰撞风险判定

对行人、其他 AGV、临时物料等动态或临时障碍进行检测，判断其是否对当前导航构成碰撞风险。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 实时雷达/视觉感知信息、机器人运动状态、局部路线。 |
| 输出 | 障碍及风险信息（具体消息形式待确认）。 |
| 验收关注点 | 覆盖行人横穿、对向行人、对向 AGV 和临时物料等原文场景；应留存判断及轨迹更新记录。 |
| 原始依据 | 原文 §3、§6 |

## OBS-02  动态避障与任务恢复

发现碰撞风险时通过调整路径或速度实施避让，并在风险消除后恢复原导航任务。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 障碍风险、全局路径、局部轨迹与机器人状态。 |
| 输出 | 更新后的局部轨迹 / 速度指令与任务继续状态。 |
| 验收关注点 | 避障过程中不发生实际碰撞，障碍离开后能回到可行路径；安全距离的验收数值待确认。 |
| 原始依据 | 原文 §6 |

## REC-01  道路阻断识别与恢复

当原规划路径无法通行时，识别阻断并优先尝试局部绕行，必要时重新进行路径规划。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 当前路径、局部环境和机器人状态。 |
| 输出 | 绕行轨迹、重规划路径或阻断处理状态。 |
| 验收关注点 | 分别验证可局部绕行、需要全局重规划和不可恢复三种场景。 |
| 原始依据 | 原文 §7 |

## SAFE-01  不可恢复时的安全处置

路径阻断且无法有效恢复时进入等待或安全停止状态，不得继续输出与前方碰撞风险不一致的行驶指令。

| 要素 | 要求 / 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 阻断恢复结果、机器人运动约束。 |
| 输出 | 等待或安全停止状态（控制接口由双方确认）。 |
| 验收关注点 | 在不可恢复阻断场景能保持等待/安全停止；停止确认机制和异常上报接口待确认。 |
| 原始依据 | 原文 §7、§8 |

# 05  运动约束与性能指标

## 5.1 运动学与空间约束

| 编号 | 要求 | 验收说明 |
| --- | --- | --- |
| MOT-01 | 考虑机器人外形尺寸、安全距离、速度、加速度及转弯约束。 | 具体外形、加速度限值、安全距离由甲方底盘/项目参数确定。 |
| MOT-02 | 机器人运行速度 ≤ 1.0 m/s。 | 按甲方允许的运行模式和指令/实测速率核验；不高于 1.0 m/s。 |
| MOT-03 | 最小转弯半径等约束根据底盘实际运动形式适用。 | 若采用全向底盘，应按其可行速度空间确认，不能直接套用差速/汽车模型。 |

## 5.2 核心性能要求

| 编号 | 指标（保留原文） | 建议验收口径（待双方确认） |
| --- | --- | --- |
| PERF-01 | 单次规划响应时间 ≤ 500 ms。 | 明确计算起止时刻、统计量（最大值/分位数）、复杂场景和运行硬件。 |
| PERF-02 | 连续运行能力 ≥ 8 小时。 | 明确运行负载、故障中断定义、日志完整性和现场条件。 |
| PERF-03 | 静态导航测试成功率 ≥ 95%。 | 建议以成功任务数 / 有效测试任务数统计，并提前确认样本量与成功定义。 |
| PERF-04 | 动态避障测试满足安全运行要求。 | 原文无明确成功率、最小安全距离或障碍速度数值，须共同制定测试判据。 |

不得将建议验收口径直接写成已批准的合同性能指标；500 ms、8 h、95%、1.0 m/s 为原文已有明确要求。

# 06  软件接口与集成约定

## 6.1 必需的逻辑接口

| 编号 | 输入/输出 | 源 / 宿 | 接口要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 地图输入 | 甲方地图服务 → 乙方规划 | 提供可用于规划的地图及相应坐标定义。 |
| IF-02 | 定位位姿与状态 | 甲方 SLAM → 乙方导航 | 持续提供真实位姿及状态；定位无效时不得以伪造 TF 代替。 |
| IF-03 | 环境感知 | 甲方传感器/预处理 → 乙方感知 | 提供 LiDAR/视觉数据及时间戳、Frame、QoS。 |
| IF-04 | 导航目标 | 甲方调度/应用 → 乙方规划 | 约定坐标系、目标精度、取消/重发语义。 |
| IF-05 | 路径/局部轨迹 | 乙方算法内部 / 对上层 | 明确路径格式、坐标系及有效性。 |
| IF-06 | 底盘速度指令 | 乙方导航 → 甲方底盘接口 | 必须经授权与安全约束；具体 Topic、命令仲裁由双方确认。 |

## 6.2 当前 HiveCore/ROS2 工程对接参考（非固定需求）

以下名称用于说明当前 Hive2 集成方向，随甲方安装版本和真机运行结果复核。它们不是原文规定的长期固定接口，也不能代替双方签字确认的接口协议。

| 接口类别 | 当前工程参考 | 应核验事项 |
| --- | --- | --- |
| 点云 | /livox/lidar/geo_filtered · lidar_link | 真实消息、QoS、frame_id 与 header.stamp。 |
| 定位位姿 | /robot_pose · nav_msgs/Odometry | 实际收帧、frame_id、child_frame_id、频率。 |
| 定位状态 | /localization_status | 地图已加载、Tracking、配准与发布状态。 |
| 定位 TF | map → base_footprint → base_link → lidar_link | 唯一权威发布者；按扫描原始时间戳可查询。 |
| 里程计 | /odom（若作为输入） | 区分底盘里程计与世界坐标定位；不得自动替代 map 位姿。 |
| 控制 | 底盘速度输出接口 | 由甲方确认最终入口、门控、限速和状态互锁。 |

## 6.3 运行依赖与异常处理原则

•  地图定位、传感器和 TF 是导航算法的外部依赖。对外 Topic 存在或 Publisher 注册成功，不等于有连续有效数据。

•  世界坐标地图和局部规划必须使用正确的坐标变换与传感器时间戳；不得用最新 TF 冒充扫描时刻 TF，也不得自行补造甲方的定位边。

•  失去有效定位、关键传感器输入或运动接口未就绪时，导航控制策略和安全停车责任需要双方确认；联调不得绕过安全门禁。

# 07  测试、验收与交付

## 7.1 功能测试矩阵

| 用例 | 场景 | 覆盖需求 | 必要验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 静态地图多区域到点 | NAV-01, NAV-02, PERF-03 | 路径生成、到达结果、成功率统计。 |
| TC-02 | 通道与固定障碍 | NAV-01, NAV-02, MOT-01 | 约束满足、碰撞规避。 |
| TC-03 | 行人横穿 | OBS-01, OBS-02 | 风险检测、避让、恢复路线。 |
| TC-04 | 行人对向 | OBS-01, OBS-02 | 轨迹/速度调整与安全状态。 |
| TC-05 | AGV 对向 | OBS-01, OBS-02 | 相互避让与安全性记录。 |
| TC-06 | 临时物料占道 | REC-01, SAFE-01 | 绕行或重规划；不可通行时等待/停止。 |
| TC-07 | 规划响应性能 | PERF-01 | 记录算法调用开始至路径输出耗时。 |
| TC-08 | 速度与约束 | MOT-01, MOT-02 | 验证不超过 1.0 m/s 及确认的加速度边界。 |
| TC-09 | 8 小时连续运行 | PERF-02 | 记录运行与中断事件。 |

## 7.2 验收统计与证据

每个测试用例应记录测试时间、软件版本、地图版本、现场环境、起终点、障碍场景、机器人运行状态、任务是否成功、日志与异常处理。静态导航成功率按约定样本量计算；动态避障先明确安全距离、测试速度和判定方式。

正式运动测试需现场审批、风险评估及甲方负责底盘的安全措施。S3/S4 静态可视化验证不能替代真实导航性能验收。

## 7.3 交付清单

| 编号 | 交付物 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| DEL-01 | 算法源码 | 全局规划、局部导航、动态避障和阻断恢复相关实现与依赖说明。 |
| DEL-02 | 参数配置文件 | 运行参数、底盘约束、地图/感知/定位接口配置。 |
| DEL-03 | 部署说明 | 环境依赖、构建步骤、版本记录、启动停止和回滚原则。 |
| DEL-04 | 调试与故障处理说明 | 常见输入无效、定位失败、障碍阻断等诊断思路。 |
| DEL-05 | 测试报告与记录 | 用例、过程数据、问题清单、修复与复测结论。 |

# 08  待确认事项与变更管理

下列事项在原始需求中没有足够明确的数值或实现约束，应在联调前通过评审纪要、接口协议或验收附件书面固化。

| 编号 | 待确认事项 | 为什么需要确认 |
| --- | --- | --- |
| OPEN-01 | 静态成功率样本量、判定规则及排除条件 | 保障 ≥95% 可重复验证。 |
| OPEN-02 | 500 ms 统计口径、计算硬件与典型场景 | 明确规划性能测试边界。 |
| OPEN-03 | 动态障碍速度、间距、安全距离与通过标准 | 原文仅要求安全运行，无定量阈值。 |
| OPEN-04 | 机器人外形、安全包络、加速度和运动模型 | 决定路径可执行性和碰撞约束。 |
| OPEN-05 | 地图、位姿、感知、目标、控制接口正式协议 | 不同 SLAM/SDK 版本可能有名称和行为差异。 |
| OPEN-06 | 8 小时连续运行负载与中断判定 | 避免不同测试条件产生争议。 |
| OPEN-07 | 定位或传感器失效后的控制安全责任 | 需明确甲乙方停止、门控及恢复边界。 |
| OPEN-08 | 应用场景包含的道路宽度、坡度、动态障碍密度 | 原文尚无场景量化边界。 |

## 8.1 变更原则

对原始要求中已有的 1.0 m/s、500 ms、8 小时、95% 等指标，任何调整均应以双方确认的正式变更为准。工程发布包、算法实现或 GUI 控件变化属于集成实现变更，原则上不自动改变本规格说明书的功能范围和验收指标。

# 附录 A  推荐模块与内部开发阶段

## A.1 软件模块建议（非强制实现结构）

原文推荐的模块划分为：global_planner、local_planner、obstacle_detector、collision_checker、recovery_behavior、interface、config、test。实际软件包名可随工程演进调整，不应以目录命名是否一致代替功能验收。

## A.2 内部 S1—S5 分阶段验证参考

S1：原始算法与甲方接口研究；S2：最小 ROS2 感知/建图框架；S3：传感器坐标系单帧感知地图；S4：依赖甲方真实 map TF 的世界坐标累计地图；S5：规划、动态避障与运动控制联调（须独立授权和安全审查）。

S1—S5 是项目内部工程推进方式，不属于原《需求规格说明书》定义的正式验收阶段；不能自动将阶段通过等同于全部导航需求通过。

# 附录 B  原文需求追溯矩阵

| 原文章节 | 优化版位置 | 保留要点 |
| --- | --- | --- |
| §1 项目概述 | 1.1—1.3 | 医药生产/流通/仓储、复杂室内自主导航。 |
| §2 职责划分 | 第 2 章 | 甲乙方职责不变。 |
| §3 总体需求 | 第 3—4 章 | 地图导航、实时轨迹调整、动态避障和恢复。 |
| §4 全局路径规划 | NAV-01 | 地图、位姿、目标 → 全局路径。 |
| §5 局部导航规划 | NAV-02 | 局部轨迹、速度指令、响应与约束。 |
| §6 动态避障 | OBS-01 / OBS-02 | 人员、AGV、临时物料、避让和恢复。 |
| §7 阻断恢复 | REC-01 / SAFE-01 | 局部绕行、重规划、等待或安全停止。 |
| §8 运动约束 | MOT-01—MOT-03 | 尺寸、速度、加速度、半径、安全距离；速度 ≤1.0m/s。 |
| §9 性能指标 | PERF-01—PERF-04 | 500ms、8h、静态成功率 ≥95%、动态安全。 |
| §10 测试需求 | 7.1—7.2 | 静态、通道及行人/AGV动态测试。 |
| §11 软件接口 | 第 6 章 | 地图、定位、感知、目标输入和路径/轨迹/速度输出。 |
| §12 配置与交付 | 7.3 | 源码、参数、部署、调试、故障处理、测试报告。 |
| §13 模块划分 | 附录 A.1 | 保留原文建议的 8 个模块。 |

—— 文件结束 ——